MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA RESIDENCIAL

Este documento detalha as especificações técnicas e os materiais a serem empregados na reforma da unidade residencial, visando garantir a qualidade, a conformidade com as normas técnicas e a satisfação do cliente.

1. DADOS GERAIS DA OBRA

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Proprietário | [PROPRIETÁRIO] |
| Endereço da Obra | [ENDEREÇO] |
| Área Total da Reforma | [ÁREA] |
| Tipo de Obra | Reforma Residencial |
| Padrão de Acabamento | Médio |

2. DISPOSIÇÕES GERAIS E NORMAS TÉCNICAS

A execução da reforma deverá seguir rigorosamente as boas práticas da engenharia civil, as especificações deste memorial e as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis, com destaque para:

- NBR 15575 – Edificações habitacionais — Desempenho: Garante os requisitos de desempenho da edificação em termos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade.

- NBR 16280 – Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas: Estabelece os requisitos para o sistema de gestão de reformas, incluindo planejamento, execução e segurança.

- NBR 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações: Para quaisquer intervenções estruturais, garantindo a segurança e estabilidade.

- NBR 13749:2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas: Para aplicação e recebimento de revestimentos de argamassa.

Toda e qualquer alteração no projeto original ou nas especificações aqui contidas deverá ser previamente aprovada pelo proprietário e, se necessário, pelo Responsável Técnico.

3. ESPECIFICAÇÕES POR AMBIENTE

3.1. Sala de Estar/Jantar

- Piso: Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm ou 80x80cm, padrão cimento queimado ou amadeirado claro. Rodapés em poliestireno branco de 10cm.

- Paredes: Preparação com massa corrida e pintura acrílica fosca em tons neutros (branco, cinza claro, bege).

- Teto: Forro de gesso acartonado liso com tabica, com pontos para iluminação embutida.

- Elétrica: Revisão da fiação existente, instalação de novos pontos de tomada (conforme projeto elétrico) e instalação de luminárias (spots e plafons).

3.2. Cozinha

- Piso: Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm, padrão cimento queimado ou similar, antiderrapante.

- Paredes: Revestimento cerâmico ou porcelanato retificado 30x60cm ou 60x60cm na área da bancada e fogão, até o teto. Demais paredes com pintura acrílica lavável.

- Teto: Forro de gesso acartonado liso com tabica, com pontos para iluminação embutida.

- Hidráulica: Execução de novos pontos de água fria/quente e esgoto para pia, máquina de lavar louça e filtro. Instalação de misturador monocomando de bancada.

- Elétrica: Instalação de novos pontos de tomada para eletrodomésticos (geladeira, micro-ondas, forno, cooktop) e iluminação (spots e fita de LED sob armários).

3.3. Quartos (2 unidades)

- Piso: Instalação de piso laminado ou vinílico LVT (colado ou clicado), padrão amadeirado. Rodapés em poliestireno branco de 10cm.

- Paredes: Preparação com massa corrida e pintura acrílica fosca em tons claros.

- Teto: Forro de gesso acartonado liso com tabica, com pontos para iluminação embutida.

- Elétrica: Revisão da fiação, instalação de novos pontos de tomada (conforme projeto elétrico) e instalação de luminárias (plafons ou spots).

3.4. Banheiro

- Piso: Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm, padrão cimento queimado ou similar, antiderrapante.

- Paredes: Revestimento cerâmico ou porcelanato retificado 30x60cm ou 60x60cm até o teto na área do box e meia parede nas demais áreas. Demais áreas com pintura acrílica lavável.

- Teto: Forro de gesso acartonado liso com tabica, com pontos para iluminação embutida e exaustor.

- Hidráulica: Execução de novos pontos de água fria/quente e esgoto para vaso sanitário, cuba e chuveiro. Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cuba de apoio e misturador monocomando de bancada. Instalação de ducha/chuveiro elétrico ou a gás.

- Elétrica: Instalação de pontos de tomada (conforme projeto elétrico) e iluminação (spots e fita de LED no espelho).

3.5. Lavanderia

- Piso: Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm, padrão cimento queimado ou similar, antiderrapante.

- Paredes: Revestimento cerâmico ou porcelanato retificado 30x60cm ou 60x60cm na área do tanque e máquina de lavar, até meia parede. Demais paredes com pintura acrílica lavável.

- Teto: Forro de gesso acartonado liso com tabica, com pontos para iluminação.

- Hidráulica: Execução de novos pontos de água fria e esgoto para tanque e máquina de lavar. Instalação de tanque de louça ou inox e torneira de parede.

- Elétrica: Instalação de pontos de tomada para máquina de lavar e secar, e iluminação (plafons).

3.6. Varanda

- Piso: Assentamento de porcelanato retificado 60x60cm, padrão amadeirado ou cimento queimado, antiderrapante e resistente a intempéries.

- Paredes: Pintura acrílica ou textura em tons neutros, resistente a intempéries.

- Teto: Forro de gesso acartonado ou PVC, resistente à umidade, com pontos para iluminação.

- Elétrica: Instalação de pontos de tomada e iluminação (spots ou plafons externos).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este memorial descritivo serve como base para a execução da reforma, garantindo a clareza das especificações e a qualidade dos serviços. Quaisquer dúvidas ou necessidade de detalhamento adicional deverão ser tratadas com o Responsável Técnico da obra.

A entrega da obra será formalizada após a verificação de conformidade com este memorial e a aprovação final do proprietário.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

_________________________________________

[INSIRA O NOME AQUI]

Engenheiro(a) Civil / Arquiteto(a) | [REGISTRO]

[CONTATO]

Data: [DATA]

Observação

Este modelo de plano de reforma foi gerado por Inteligência Artificial e destina-se a fins informativos e de planejamento inicial. Ele não substitui o trabalho de um engenheiro civil ou arquiteto habilitado para a elaboração de projetos executivos, orçamentos definitivos e responsabilidade técnica da obra. Consulte sempre profissionais qualificados para garantir a segurança e a qualidade da sua reforma.

Quer gerar documentos editáveis e formatados de forma automática para o planejamento da sua Obra? basta pedir ao ChatLP, acesse-se agora: https://larpontual.com.br/app-chatlp